示波记录仪

板卡采样率100MS/s、10MS/s、1MS/s，对应最大带宽20MHz，2MHz，200kHz

12-Bit ADC

控制面板

MFC消息控制流最具特色的地方是CWnd类的虚拟函数PreTranslateMessage()，通过重载这个函数，我们可以改变MFC的消息控制流程，甚至可以作一个全新的控制流出来。

在MFC中，PreTranslateMessage()是虚函数，我们可以重载它来处理键盘和鼠标消息。

控件的响应为经典的MVC模式。界面（View）将用户操作传递给控制器（Controller），控制器通知模型（Model）处理，模型的处理结果反馈到界面。消息的传递通过事件订阅机制，即消息订阅→消息发布→消息响应。

这是我刚开始进入教研室接触的第一个任务，按键面板是仪器必不可少的组成部分，它是人机交互的必经途径。这个任务最主要的有三点：

- 按键与工控机进行通信，当按键能与工控机界面进行通信时，我们才能赋予按键不同的键值，实现不同的功能；在这个部分，我们采用串口进行通信，设置相应的波特率、奇偶校验码、停止位、数据位。

- 设计界面的布局，根据界面的需求布局再来反过来设计按键的界面。采用MVC模式，即消息订阅→消息发布→消息响应，用户按键操作后，界面将用户的操作传递到相应的板卡里面进行处理，板卡处理完指令后，再将结果反馈到界面上。

- 设计仿真面板。一开始，我们并没有制作出物理机，但我们需要针对按键和界面的调用进行测试。为此，我设计了按键集成面板，另外MFC画了一个窗体，不同于主View，独立出来，方便使用。并且在设计该面板的，也同时为以后的物理按键设计提供范本。

仿真面板同样采用串口进行通信，利用MFC的pretranslatemessage函数来截取当前键盘按键键值，并通过不同键值来选择不同的功能调用。

人机交互

难点：设计界面层层关系

加速度、频率、电压、两通道温度、16通道温度

特色组合控件

ComboBox

Editbox

通道加载、控制

1、

16通道温度、加速度板卡界面；1、16通道温度板卡：我们是通过一个外接一个扫描盒子，将电压/温度信号经过板卡信号调理电路后，AD转换成数字信号，进行数字隔离传到FPGA上，FPGA再传到上位机。在上位机得到的信号是电压信号，我们有一个温度和电压的映射表，不同的热电偶对应的温度大小是不同的。将这个温度值再显示到主View上面。届时，我们可以对这个数据进行处理和研究。参数测量或自定义运算。

在这里面繁琐的是，通道控制、界面设计。

- 初始化设备编号

根据板卡的拨码开关不同来设置不同的板卡设备号，在主界面初始化的时候，根据识别的不同设备号，初始化不同设备的不同通道各个参数（通道数、耦合方式、滤波、幅度、垂直灵敏度等）。

二、通道匹配控制

根据不同按键选择不同的通道，不同通道有不同的控制界面。（分支有很多，例如不同的耦合方式有不同的界面显示，不同的一些选项会生成不同的控制界面）。幅度、时基、缩放、偏置等不同功能要和界面集成。

用户自定义运算

自定义运算是在示波记录仪现有软硬件基础上实现的多通道间自主组合实现的高级数学运算。通过探头采集的数据经过板卡通道的信号调理，然后进行AD转换，之后送入FPGA进行硬件前抽点，送入工控机的数据缓冲区，最后经过软件后抽点之后送入数据显示缓冲区。而运算部分的数据就可以从工控机的数据显示缓冲区读取，经过运算处理之后交给绘图模块制图显示。

高级运算：

脉宽运算与谱运算，脉宽运算与常见的沿计算有点类似，二者都与波形的上升沿，下降沿密切相关，普通仪器提供的沿运算大多是对波形的上升，下降沿进行一个计数，从而反映波形的抖动情况。而本仪器的脉宽运算是根据预设的阈值电平将波形信号转换为二进制值，并将脉冲宽度的时间绘制为该间隔的Y轴值。而谱运算也包括了线性谱，交叉谱等。通过这些扩展的特色运算功能，可以大大提高仪器的整体运算能力。

谱运算都是基于FFT运算功能进行的拓展，所以可以归类为FFT函数。包括线性谱，RMS谱，功率谱，功率谱密度，交叉谱，传递函数等等，下面分别来介绍。

本项目的微分采用这种改进的三点式数值微分方法。

本项目采用Newton-Cotes积分方法 是在等距节点插值计算的求积分方法，计算精度与区间的分段数有关，但也不是分得越多越好，当区间数过大时，积分结果的稳定性不好。

表3-7 线性谱参数表

| 数据项 | 表达式 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| Real part（实部） | LS-REAL | R |
| Imaginary part（虚部） | LS-IMAG | I |
| Magnitude（幅值） | LS-MAG |  |
| Log magnitude（对数幅值） | LS-LOGMAG |  |
| Phase（相位） | LS-PHASE |  |

介绍

自定义运算是在示波记录仪现有软硬件基础上实现的多通道间自主组合实现的高级数学运算。通过探头采集的数据经过板卡通道的信号调理，然后进行AD转换，之后送入FPGA进行硬件前抽点，送入工控机的数据缓冲区，最后经过软件后抽点之后送入数据显示缓冲区。而运算部分的数据就可以从工控机的数据显示缓冲区读取，经过运算处理之后交给绘图模块制图显示。

这里面用到了许多自定义运算（平方、立方、积分、微分、四则运算、PWHH、FFT、谱运算、功率趋势运算等）。举个例子，微分采用这种改进的三点式数值微分方法，两点法求微分，Newton-Cotes积分、龙贝格积分、高斯积分方法 是在等距节点插值计算的求积分方法。

在PWHH运算中，我们是通过设定阈值，当超过这个阈值后直到下次小于该阈值，记录长度再比上波形周期，将数值在记录到缓冲区中，再将缓冲区传到波形缓冲区，拿去显示。

设计特色公式编辑器，在该特色公式编辑器中可以自由输入功能，识别该公式进行判断处理。例如：PWHH（CH1，CH2）,先中缀转后缀表达式，入栈后直到匹配到相应的符号出栈，并进行运算处理。

参数测量